# Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80

Краткая техническая характеристика:

| Условное давление, Ру, МПа | 0,1; 0,25 | 0,6; 1,0 | 1,6 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, Dу, мм | 10-2400 | 10-1600 | 10-1200 | 10-800 |
| Температура | От -70 до +300°С |  |  |  |
| Материал | 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т |  |  |  |

Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров.

Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 исполнения 1(с соединительным выступом):

Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12820-80.

| Dу, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | к-во отв. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | n, шт. |  |
| Pу = 0,6 МПа (6 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
| 20 | 90 | 65 | 26 | 12 |  |  | 0,53 |
| 25 | 100 | 75 | 33 | 12 |  |  | 0,64 |
| 32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 |  | 1,01 |
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 |  |  | 1,21 |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 |  |  | 1,33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 |  |  | 1,63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 |  | 2,44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 |  |  | 2,85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 |  | 8 | 3,88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 |  |  | 4,39 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 |  |  | 5,89 |
| 250 | 370 | 335 | 273 | 20 |  | 12 | 7,67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 |  | 10,28 |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 22 |  |  | 12,58 |
| 400 | 535 | 495 | 426 | 24 |  | 16 | 15,20 |
| 500 | 640 | 600 | 530 | 25 |  |  | 19,72 |
| 600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
| 800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
| 1 000 | 1 175 | 1 120 | 1 020 | 31 |  | 28 | 64,36 |
| 1 200 | 1 400 | 1 340 | 1 220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
| Pу = 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 |  |  | 0,74 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 |  |  | 0,89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 |  | 1,40 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 |  |  | 1,71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 |  |  | 2,06 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 |  |  | 2,80 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 |  |  | 3,19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 |  | 8 | 3,96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 |  |  | 5,40 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 |  | 6,62 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 |  |  | 8,05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 |  | 12 | 10,65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 |  |  | 12,90 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 |  | 16 | 15,85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 |  | 21,56 |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 |  | 20 | 27,70 |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 |  | 39,40 |
| 800 | 1 010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
| 1 000 | 1 220 | 1 160 | 1 020 | 43 |  | 28 | 118,43 |
| 1 200 | 1 455 | 1 380 | 1 220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
| Pу = 1,6 МПа (16 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 |  |  | 0,86 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 |  |  | 1,17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 |  | 1,58 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 |  |  | 1,96 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 |  |  | 2,58 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 |  |  | 3,42 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 |  |  | 3,71 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 |  | 8 | 4,73 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 |  |  | 6,38 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 |  | 7,81 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 |  | 12 | 10,10 |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 |  | 14,49 |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 |  |  | 17,78 |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 |  | 16 | 22,88 |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 |  | 31,00 |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 |  | 80,03 |
| 800 | 1 020 | 950 | 820 | 49 |  | 24 | 104,41 |
| 1 000 | 1 255 | 1 170 | 1 020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
| 1 200 | 1 485 | 1 390 | 1 220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
| Pу = 2,5 МПа (25 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,70 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 16 |  |  | 1,00 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 |  |  | 1,20 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 |  | 1,80 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 |  |  | 2,20 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 |  |  | 2,70 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 |  | 8 | 3,20 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 |  |  | 4,10 |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 |  | 5,90 |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 |  | 8,30 |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 |  |  | 10,10 |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 |  | 12 | 13,30 |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 |  | 18,90 |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 |  | 16 | 23,90 |
| 350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 |  | 34,40 |
| 400 | 610 | 550 | 426 | 40 |  |  | 44,60 |
| 500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,30 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 49 |  |  | 90,87 |
| 800 | 1 075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |